Romulo Oliveira Albuquerque

Eletrônica Básica usando simulador – Parte1

Fatec de São Bernardo do Campo

Introdução – A Eletrônica

Em cursos anteriores, Circuitos Elétricos em CC e CA foram estudados os circuitos elétricos.  Circuitos elétricos são constituídos de componentes passivos conectados entre si por fios. Em um circuito eletrônico  de alguma forma o fluxo de corrente pode ser controlado por outro dispositivo, chamado de ativo.  Em circuitos elétricos os  dispositivos que controlam o fluxo da corrente são   chaves, potenciômetros e outros. Em eletrônica a diferença é que ao invés de usar força mecânica para efetuar isso, são usados dispositivos eletrônicos para esse controle. Isto é, é a eletricidade controlando a eletricidade, essa é a principal diferença entre esses dois mundos.

A eletrônica é fundamentada em dispositivos semicondutores, isto é, dispositivos construídos a partir de um tipo de material chamado semicondutor. Todos os componentes eletrônicos usam na sua construção os semicondutores, neste material são estudados os diodos e suas aplicações, o diodo Zener e suas aplicações, os reguladores integrados de 3 terminais e os transistores e algumas de suas aplicações. O foco do livro, além dos conceitos teóricos tradicionais, é a utilização do simulador de circuito Microcap para simular alguns circuitos usando os componentes acima citados. Ao fazer o download deste material, extraia para uma pasta e nesta mesma pasta coloque os arquivos fornecidos. Esses arquivos foram feitos no MicroCap versão 9 o que está disponível para download no site. Instale-o e em seguida ao ler o texto você encontrará os links para as aplicações, basta clicar (Ctrl+clique).

Boa sorte no estudo da eletrônica.

Professor Romulo Oliveira Albuquerque

Sumario

- Semicondutores  diodo de junção.............................................................................04

  - Semicondutores....................................................................................................04

  - Semicondutor intrínseco......................................................................................04

  - Semicondutores extrínsecos...............................................................................08

  - A Junção PN..........................................................................................................11

  - Diodo  de Junção..................................................................................................15

- Aplicação de diodos...................................................................................................38

  - Conversor de CA para CC – Fonte de alimentação...........................................38

  - Retificador de meia onda...................................................................................40

  - Retificador de Onda Completa..........................................................................43

  - Retificadores com filtro capacitivo.....................................................................48

  - Grampeadores......................................................................................................53

  - Multiplicadores de tensão...................................................................................55

  - Limitadores de tensão.........................................................................................56

- Reguladores de tensão............................................................................................59

  - Regulador Zener...................................................................................................59

  - Reguladores integrados de três terminais.........................................................62

- Transistores bipolares............................................................................................

- Semicondutores  diodo de junção

Neste capitulo serão apresentados os materiais semicondutores e sua principal aplicação, a junção PN e o diodo de junção.

  - Semicondutores

Os materiais usados em eletrônica se classificam em condutores (Ex: cobre, alumínio, ferro, ouro, prata, etc.) e isolantes (Ex: madeira, borracha, ar, vidro etc.), mas  existe um outro tipo de material chamado de semicondutor (pois tem resistividade intermediaria entre condutor e isolante) que  também é largamente usado em   eletrônica  principalmente depois  dos anos 50 após a descoberta do transistor. Estes materiais   ao contrario dos condutores tem a sua resistividade alterada quando é fornecida algum tipo de radiação (térmica e luminosa principalmente). Devido às suas características esses materiais são usados construção de diodos, transistores, sensores, circuitos integrados e numa vasta gama de componentes eletrônicos Os principais semicondutores são o Silício (Si) e o Germânio (Ge), que possuem propriedades semelhantes. A figura 1.1 mostra uma escala de resistividade de alguns materiais. As principais diferenças entre um semicondutor e um metal são:

- Um metal tem um único tipo de portador de carga, elétrons livres; a resistividade aumenta com a temperatura;

- Um semicondutor tem dois tipos de portador de carga, elétrons livres e lacunas; a resistividade diminui com o aumento de temperatura ou outro tipo de energia como radiação luminosa.

Figura 1.1: Classificação dos materiais quanto ao seu  valor da resistividade

  - Semicondutor intrínseco

Que materiais são esses? Quais  as suas principais características ? Os primeiros semicondutores usados foram o Germânio (Ge) e   o Silício (Si), mas outros semicondutores já estão sendo utilizados atualmente, como Arsenieto de Gálio (AsGa) e outros.  São  enfatizados  os dois primeiros devido à maior quantidade de informações sobre os mesmos.

Para entender melhor o comportamento   de um semicondutor a analise deve ser feita do ponto de vista atômico (existe  outra analise que se costuma fazer á através do conceito de banda de energia). A figura 1.2a mostra a estrutura de um átomo  de Si, no qual  verifica-se que  o mesmo tem 4 elétrons na camada de valencia (ultima camada). Como é essa ultima camada  que determinará as  propriedades do Si,  a partir de agora  só é considerado o núcleo, positivo e  os quatro elétrons  da camada de valencia, figura 1.2b.

( a )                                             ( b )
Figura 1.2:  Estrutura simplificada do átomo de Si

É importante observar que  o átomo é neutro, pois o numero de elétrons é igual ao numero de prótons. O Si é um cristal, isto é,  o arranjo  geométrico dos átomos é feito de forma regular e ordenada em todas as direções. No caso esse arranjo é  chamada de cúbico, no qual cada átomo  se liga  com quatro átomos vizinhos  através de ligações chamadas de covalentes.   A figura 1.3 mostra esse arranjo no plano (2D).

Não esquecer que na realidade os átomos estão dispostos no espaço em 3 dimensões.

Figura 1.3: Estrutura  cristalina  do Si a  0ºK ( -273ºC) - O material se comporta como isolante

À temperaturas próximas do zero absoluto  (-273ºC )  o Si se comporta como um isolante porque não existem  elétrons livres  disponíveis para  a condução.  À medida que a temperatura aumenta  a energia que é fornecida  aos elétrons da ultima camada (camada de valência ) é suficiente para   " quebrar"  a ligação covalente  fazendo com que os mesmos se tornem livres. O extraordinário desse fenômeno é que, além do elétron que foi liberado,  a ausência desse elétron na ligação covalente pode se comportar como carga elétrica, e chamada de lacuna ou buraco. A figura 1.4 mostra  a mesma estrutura da figura 1.3 considerando que algumas ligações covalentes foram rompidas.A quantidade de  energia necessária para quebrar uma ligação depende  do semicondutor, no caso do Ge é 0,72 eV e para o Si 1,1 eV, à temperatura ambiente.

Figura 1.4: Estrutura do  Si  a uma temperatura acima de 0ºK ( acima de - 273ºC ) - Geração de pares elétron-lacuna

Se agora for aplicado um campo elétrico (tensão elétrica) ao cristal  uma corrente elétrica aparecerá. O mecanismo de condução devido aos elétrons livres já é conhecido. expliquemos como é o mecanismo de condução devido a uma lacuna. A figura 1.5 mostra o cristal de Si  sendo submetido a um campo elétrico. Os elétrons livres se deslocarão  contra o campo elétrico, enquanto as lacunas  se deslocarão  no mesmo sentido do campo. Mas como isso acontece? A seqüência de figura a seguir mostra como isso acontece. Na figura 1.5, num instante t1 temos um elétron    livre (circulo preto)     e a ausência desse elétron na ligação covalente (circulo branco).

Instante t1

Figura 1.5: Cristal de Si  submetido a um campo elétrico (tensão elétrica ) num instante t1

Num instante t2 um elétron de valência, caso tenha energia suficiente (quem está fornecendo essa energia  é a fonte externa ) poderá ocupar a lacuna, mas ao fazer isso deixa uma lacuna, e assim sucessivamente. A figura 1.6 e figura 1.7 mostram essa seqüência. Então tudo se passa com se  uma carga positiva estivesse se deslocando para a direita do cristal, na realidade são elétrons de valência  que se deslocam no sentido contrário. Observar que  esses elétrons de valência se transformam em elétrons livres  quando entram no metal (não esqueça  o semicondutor está ligado à bateria através  de fios de cobre!!!).

Instante t2

Figura 1.6: Cristal de Si  submetido a um campo elétrico ( tensão elétrica ) num instante t2

Instante t3

Figura 1.7: Cristal de Si  submetido a um campo elétrico ( tensão elétrica ) num instante t3

A corrente total no cristal será a soma do fluxo de elétrons com o fluxo de lacunas: 
         IT = Ie + Il
No  caso de um semicondutor intrínseco (puro) o  numero de elétrons por unidade de volume (n) é igual ao numero de lacunas por unidade de volume (p):

n=p=ni,       ni é a concentração intrínseca do semicondutor.

Elétrons livres e lacunas contribuem igualmente para a corrente elétrica. Observe que essa corrente é altamente dependente da temperatura, pois o numero de elétrons livre e  lacunas aumenta quando a temperatura aumenta.

  - Semicondutores   extrínsecos

Os  semicondutores intrínsecos têm como principal característica o fato da concentração (número de portadores por cm3) de elétrons livres ser igual à de lacunas e o seu número ser altamente depende da temperatura. Um semicondutor  extrínseco terá algumas de suas características elétricas  (como por exemplo, a condutividade) alterada se forem adicionadas impurezas com níveis de concentração adequados.

    - Semicondutor Tipo N

O semicondutor tipo N é obtido adicionando-se quantidades controladas de impurezas pentavalente ao material puro (semicondutor intrínseco). Por exemplo, adicionando-se o fósforo (P) o qual é pentavalente (5 elétrons na camada de valência), o mesmo substituirá um átomo de semicondutor (Ge ou Si) na estrutura cristalina. Quatro dos seus elétrons serão compartilhados com quatro átomos vizinhos de Si enquanto o quinto elétron poderá se tornar livre em temperaturas muito baixas sem que seja gerada lacuna.

( a )                                                      ( b )

Figura 1.8: ( a ) Átomo de fósforo ligado a quatro átomos de Si ( b )  quinto elétron livre, gera um íon positivo preso à estrutura cristalina

Desta forma inicialmente só teremos elétrons livres como portadores de carga, por isso o material  é chamado de N e a impureza de doadora. Aumentando-se mais ainda a temperatura será atingida uma temperatura para a qual serão  gerados os pares elétron-lacuna. Os elétrons livres são chamados de portadores majoritários enquanto as lacunas são chamadas de portadores minoritários.

Se ND é a concentração (número de átomos por cm3) de átomos da impureza, a   concentração de elétrons livres no equilíbrio térmico (taxa de geração de pares  elétron-lacuna = taxa de recombinação de pares), nn0, será dada por:

nn0 @ND  e a concentração de lacunas será calculada aproximadamente por:

Onde ni é a concentração intrínseca  de pares elétron - lacuna, valendo  2,5x1013 cm-3    para o Ge e  1,5x1010 cm-3   para o Si a temperatura ambiente de 27ºC.

Como ni depende da temperatura, significará que a concentração de lacunas será dependente da temperatura, porém como a concentração de elétrons livres será praticamente igual ND então não dependerá da temperatura.

A origem dos elétrons são os átomos de fósforo, e a origem das lacunas a quebra de ligações covalente, portanto a temperatura, isto é, os portadores minoritários são gerados termicamente. A corrente em um material N é devida praticamente aos portadores majoritários, isto é, elétrons livres. Essa corrente não depende da temperatura.

I = Ieletrons+Ilacunas  Ieletrons

    - Semicondutor Tipo P

O semicondutor tipo P é obtido adicionando-se quantidades controladas de impurezas trivalentes ao material puro (semicondutor intrínseco). Um exemplo deste tipo de impureza é o boro (B). Como o boro é trivalente os seus três elétrons de valencia serão compartilhados com quatro átomos de Si, porém uma das ligações não será completada. Essa lacuna poderá se comportar como um portador de carga positivo em uma temperatura muito baixa quando um elétron de valência de um átomo vizinho se deslocar para ocupar aquela vaga.

( a )                                                             ( b )

Figura 1.9: ( a ) Átomo de boro ligado a quatro átomos de Si ( b )  a vaga (lacuna) é preenchida por um elétron de valência de um átomo próximo, gera um íon negativo preso à estrutura cristalina

Observe que o elétron que se desloca para preencher a vaga (lacuna) não é livre. Do ponto de vista elétrico tudo se passa como se uma carga positiva de mesmo valor que a carga do elétron estivesse se deslocando no sentido contrário ao movimento do elétron.

Desta forma inicialmente só existem  lacunas  livres como portadores de carga, por isso o material  é chamado de P e a impureza de aceitadora. Aumentando-se mais ainda a temperatura será atingida uma temperatura para a qual serão gerados os pares elétron-lacuna. As lacunas livres são chamados de  portadores majoritários enquanto os elétrons livres são chamados de portadores minoritários.

Se NA é a concentração de átomos da impureza aceitadora, a   concentração de lacunas  livres no equilíbrio térmico (taxa de geração de pares  elétron-lacuna = taxa de recombinação de pares), pn0, será dada por:

pn0 @ NA  e a concentração de elétrons livres  será calculada aproximadamente por:

Importante lembrar!! os materiais N e P são eletricamente neutros, as cargas livres são neutralizadas pelos íons presos à estrutura cristalina. A corrente em um material P é praticamente devida às lacunas.

A origem das lacunas são os átomos de boro, e a origem dos elétrons livres  a quebra de ligações covalente, portanto a temperatura, isto é, os portadores minoritários são gerados termicamente. A corrente em um material P é devida praticamente aos portadores majoritários, isto é, lacunas. Essa corrente não depende da temperatura.

I = Ieletrons+Ilacunas  Ilacunas

  - A Junção PN

É obtida conectando-se, de forma adequada, uma barra de material P a uma de  material N. Como existe uma diferença de concentração de portadores de ambos os lados da junção, inicialmente haverá uma difusão de   elétrons livres do lado N indo para o lado P e ao mesmo tempo lacunas se difundirão do lado P para o lado N. A conseqüência disso é que do lado N aparecerão íons positivos não neutralizados e do lado P íons negativos não neutralizados fazendo aparecer uma região que não tem  cargas  livres, por isso é chamada de região de depleção  ou  região de carga espacial (r.c.e).

Essa distribuição de cargas cria uma barreira a qual se oporá à difusão de mais portadores  majoritários, lacunas no lado P e elétrons livres no lado N. Essa corrente é representada por IDifusão   na Figura 1.10.

Caso  algum portador minoritário (aqueles gerados pela temperatura), elétron livre do lado P ou lacuna do lado N,  se aproxime desta região, será acelerado pelo campo ai existente e passará para a outra região. Esse fluxo é representado na figura 1.10 por IDeriva ou corrente reversa de saturação (Is). No equilíbrio, a soma das correntes através da junção é zero, isto é, IDeriva= IDifusão . A figura 1.10 mostra a junção PN no equilíbrio  quando não tem tensão externa.

Figura 1.10: Junção PN em aberto mostrando as duas correntes (difusão e de deriva)

    - Junção PN com polarização reversa

Quando for aplicada uma tensão com a polaridade indicada na Figura 1.11, a largura da região de depleção aumentará, pois os elétrons livres do lado N são atraídos pelo pólo positivo da bateria e as lacunas do lado P são atraídas pelo pólo negativo. A conseqüência é o aumento da largura da r.c.e   e o conseqüente aumento na   altura da barreira de potencial dificultando mais ainda a passagem dos portadores majoritários de um lado da junção para o outro. A única corrente existente é a corrente devido aos portadores minoritários  cujo numero   depende unicamente da temperatura, desta forma esta corrente também chamada de corrente reversa de saturação (Is)  só dependerá da temperatura sendo da ordem de nA (Si) ou A (Ge). Observe que essa corrente é ajudada pelo campo elétrico que se estabelece na região de carga espacial.

Figura 1.11: Junção PN com polarização reversa

    - Junção PN com polarização direta

Quando for aplicada uma tensão com a polaridade indicada na figura 1.12, a largura da região de depleção diminuirá, diminuindo a altura da barreira de potencial e facilitando o deslocamento dos portadores majoritários de um lado da junção para o outro. Inicialmente toda a tensão estará aplicada diretamente na região da junção, baixando a barreira de potencial, e  a  queda de tensão no material N e P é  desprezível. A corrente é controlada pela variação da altura da barreira.

A medida que a corrente aumenta, a  tensão externa se distribui entre o material e a barreira. A partir desse ponto a corrente passa a ser controlada pela resistência direta do material (a corrente no  material passa a ter um comportamento aproximadamente linear com a tensão). Colocando adequadamente  terminais de contato em ambas as extremidades teremos um componente chamado de diodo de junção.

Atenção  !! Não foi indicado, mas para limitar a corrente no circuito é necessário colocar em serie com o diodo uma resistência ôhmica, caso contrário a corrente pode aumentar em demasia destruindo o componente por efeito Joule. 
A  corrente só  aumentará efetivamente quando  a tensão aplicada entre os terminais exceder aproximadamente 0,5 V que é chamada de tensão de corte.

Após a condução plena a tensão será de aproximadamente 0,7 V( para diodo de Si) que é o valor adotado para considerar a junção polarizada diretamente (existem autores que adotam 0,6 V).

Figura 1.12: Junção PN com polarização direta

Observe que a corrente total através da junção (I) será constituída de duas componentes, a corrente de saturação mais a corrente de difusão, sendo que a de difusão é muito maior que a de saturação. Desta forma:

I= ID – IS

A equação da corrente através da junção é dada por:

I=IS.(eVDη.VT−1)                                                                                                (equação 1)

Na equação 1
 Is é a corrente reversa de saturação,   
VD é a tensão aplicada na junção, 
VT  é uma constante que depende da temperatura valendo 26 mV na temperatura ambiente (T=300 Kelvin).

I  será positiva caso o diodo esteja polarizado diretamente (VD >0) e negativo com o diodo polarizado reversamente (VD <0).

  - Diodo  de Junção

Um diodo  é um componente que é essencialmente uma junção PN onde foram colocados terminais, tendo todas as suas características, portanto  deixará que  a corrente passe somente em um único sentido quando adequadamente polarizado (polarização direta), bloqueando a corrente quando a polaridade da tensão inverter (polarização reversa), funciona como uma válvula.

A Figura 1.13  mostra  o diodo com a indicação dos dois terminais, anodo (A) e catodo (K), o símbolo, e o diodo  em polarização direta e polarização reversa bem como aspecto físico de diodos comerciais.

( a )                                                           ( b )

( c )
Figura 1.13: ( a ) Junção com terminais ôhmicos  ( b ) símbolo do diodo de junção ( c ) imagens de diodos

Existem diferentes  tipos de diodos para  diversas aplicações:

- Diodo para retificação (de potencia ou não);

- Diodo rápido - Schottky (para uso em circuitos de chaveamento);

- Diodo  de proteção – TVS (Transient Voltage Supression – Diodo de Supressão de Tensão Transiente);

- Diodo   para regulagem ou limitação de tensão (Zener);

- Diodo  emissor de luz  - LED (Light Emitting Diode – Diodo de Emissão de Luz);

- Diodo sensor de luz (fotodiodo) e outros de aplicações mais especificas, mas todos tem uma característica em comum que é a junção PN.

    - Curva característica do diodo

É o gráfico da corrente no diodo, ID, em função da tensão no diodo, VD, a figura 1.14 mostra a curva de um diodo de junção para o caso de diodo de silício (Si). Observar que é essencialmente a curva da junção PN.

Figura 1.14: Curva característica de um diodo de Si   - ArquivoMCP1

No gráfico da figura 1.14 aparecem  3 regiões bem definidas

1. Região de polarização direta: vd > 0:

2. Região de polarização reversa: vd<0

3. Região de ruptura: vd<  -VBK

Em polarização direta a expressão matemática é:

I=IS.(eVDη.VT−1)

Onde IS é a corrente reversa de saturação,  η é uma constante que depende da forma como a junção foi construída, VT é uma constante que depende da temperatura valendo aproximadamente 26 mV a 20o C e VD é a tensão aplicada na junção.

Portanto na equação   para  VD>0  e  VD>>26 mV e considerando η =1 vo termo negativo dentro do parêntese é desprezado  e a expressão resulta I=IS.(eVDη.VT)

Para VD <0 e  algumas vezes maior do que 26 mV a expressão de I será aproximadamente igual a –IS

VD <VBK=tensão de ruptura (Breakdown) ocorre a ruptura da junção e o diodo será destruído por efeito joule.

Em alguns casos o diodo é construído especialmente para operar nessa região,  é o caso do Diodo Zener.

    - Diodo polarizado diretamente

Para o diodo conduzir, mesmo em polarização  direta, é necessário que a tensão da bateria seja de pelo menos 0,7 V (para vencer a barreira de potencial). Em condução um diodo apresenta uma  queda de tensão de aproximadamente 0,7 V(diodo de Si). No circuito da figura 1.15 a  corrente no circuito é de   aproximadamente  11,3 mA, isto é, por analise de circuito pode-se estimar a corrente no circuito, basta escrever a equação da malha:

Figura 1.15: Circuito com o diodo polarizado diretamente  - ArquivoMCP2

Equação da malha: 12=R1.I + 0,7 daí obtém-se que

I=12−0,71K=11,3mA
Obs: Para efeito de calculo podemos considerar que a queda de tensão, quando polarizado diretamente, é 0,7V

    - Diodo polarizado reversamente

Com polarização reversa a corrente  no diodo  será muito baixa (da ordem de nA para diodos de Si), de forma que do ponto de vista prático   será zero. Esta corrente reversa também chamada de corrente de fuga só depende  de aspectos  construtivos (dopagem), da temperatura (dobra de valor para cada 10 graus de aumento na temperatura) e dimensões do diodo. Observe que  quando polarizado reversamente toda a tensão da fonte cairá entre os terminais do diodo, figura 1.16a, que deverá ter capacidade para  suportar essa tensão reversa, caso contrário pode ocorrer um fenômeno chamado de  avalanche o que pode levar à destruição do diodo.

A corrente de fuga é a soma da corrente reversa de saturação (IS) com a corrente superficial.

A corrente de saturação só depende da dopagem do semicondutor e da temperatura e a corrente superficial depende das dimensões físicas do diodo, variando com a tensão aplicada. Como a corrente é muito baixa, o diodo pode ser considerado uma chave aberta, Figura 1.16b.

(  a )                                             ( b )

Figura 1.16: Circuito com o diodo polarizado reversamente  ArquivoMCP3

O diodo é o equivalente de uma válvula de retenção, Figura 1.7,   que é um dispositivo mecânico que permite o fluxo de um gás ou liquido em um sentido somente quando a pressão é maior que um mínimo, bloqueando o fluxo no sentido contrario.

( a )                                                  ( b )                                   ( c )
Figura 1.17: Válvula de retenção ( a ) aspecto físico – fechada ( b ) aspecto físico – aberta ( c )  simbologia

    - Modelos para o diodo

Modelar um  dispositivo eletrônico é usar componentes básicos tais como resistências, fontes de tensão, fontes  de corrente e  capacitâncias para representá-lo, permitindo desta forma que possamos usar as leis de circuito para estudá-lo. O construtor de um simulador modela um componente eletrônico a partir das informações fornecidas pelo fabricante do componente, desta forma ao simular um circuito os resultados serão semelhantes aos obtidos em um circuito real.

Se você estudou o curso de Eletricidade Básica compreenderá melhor esse conceito. A Figura 1.18a mostra uma bateria ligada a uma lâmpada. Não é possível calcular a corrente no circuito assim representado, é necessário substituir pelo circuito equivalente ou modelo, Figura 1.18b. Agora sim é possível usar leis de circuito para o calculo da corrente.

( a )                                                                        ( b )
Figura 1.18 -  ( a ) Circuito a ser modelado   ( b ) circuito equivalente da bateria e lâmpada

      - Modelo 1 - Diodo Ideal

O modelo mais simples do diodo considera-o como sendo uma chave que é controlada pela tensão aplicada no diodo. Se a tensão é positiva a chave fecha, se é negativa a chave abre. O diodo se comporta de forma ideal.

A figura 1.19 mostra a curva característica para esse modelo.

( a )                                                         ( b )

Figura 1.19: ( a ) Curva característica do diodo ideal   ( b ) equivalência com chave

A Figura 1.20 mostra dois circuitos, com diodo e com a chave fechada representando o diodo. Como pode ser  notado, existe uma diferença entre as duas medidas, mas o erro pode ser desprezado. O modelo é adequado.

( a )                                                                       ( b )

Figura 1.20: ( a ) Circuito com diodo  ( b ) circuito com o modelo simplificado (chave fechada) – ArquivoEletronicaMCP4.CIR

A pergunta que fica é: Podemos usar esse modelo sempre? Vamos respondê-la considerando outro exemplo. Considere que a bateria do circuito da figura 1.20 muda de valor, passando a valer 1,5 V. Resulta o circuito da figura 1.21 com as indicações das medidas.

( a )                                                              ( b )

Figura 1.21: ( a ) Circuito com diodo  ( b ) circuito com o modelo simplificado é inadequado ArquivoEletronicaMCP5.CIR

Observe que neste caso o erro entre as duas correntes é alto (66%), neste caso não podemos mais usar o modelo da chave fechada para representar o diodo, devemos melhorar o modelo.

      - Modelo 2 - Bateria

O modelo ideal pode ser melhorado considerando-se que ao conduzir o diodo pode ser substituído por uma bateria de 0,6 V ou 0,7 V (alguns  autores adotam 0,6 V e outros 0,7 V).

( a )                                                ( b )
Figura 1.22: Curva para modelo com bateria   ( b ) circuito com o modelo com bateria

Se a tensão aplicada no diodo for maior que 0,6 V o diodo será substituído por uma bateria de 0,6 V. Para uma tensão menor que 0,6 V o diodo será um circuito aberto.

( a )                                                               ( b )

Figura 1.23: ( a ) Circuito com diodo  ( b ) circuito com o modelo com bateria – ArquivoEletronicaMCP6

Os valores medidos no circuito com o diodo e no circuito equivalente diferem em menos de 10%.

      - Modelo 3 - Bateria e Resistência

O modelo que considera a resistência (inclinação da curva) é o mais completo dos três aqui apresentados. A figura 1.24  mostra a curva característica linearizada por dois trechos de reta (com mais trechos a precisão será maior, mas o modelo mais complexo). Neste caso o diodo é substituído pela bateria de 0,6 V em serie com uma resistência cujo valor depende da inclinação da curva no trecho linearizado. O erro   depende do ponto de operação.  Observe que existem trechos onde a curva coincide com os trechos de reta, 
neste caso o erro é nulo. Existem trechos onde o erro é maior, observe o gráfico da figura 1.24, é onde a curva não coincide com a reta, onde a corrente é baixa.

Figura 1.24: Linearização da curva característica

A figura 1.25 mostra o modelo com bateria e resistência na polarização direta. Observe que os valores da corrente no circuito com diodo e no modelo  são praticamente os mesmos tanto no caso onde a bateria externa é 1,5 V ou 15 V.

( a )

( b )

Figura 1.25: Modelo 3  ( a ) Bateria externa de 1,5 V  ( b ) Bateria externa de 15 V  ArquivoletronicaMCP7

Observar que os resultados são muito próximos, desta forma o modelo  a ser adotado depende dos valores da bateria externa e da resistência do circuito. Se a tensão da fonte for muito maior do que 0,6 V  pode-se usar o modelo simplificado, caso contrario deve ser usado o penúltimo ou o ultimo modelo.

Observação: Na pratica o ultimo modelo é difícil de ser usado porque não é conhecido com precisão o valor da resistência.

    - Testando o diodo

O teste de semicondutores é baseado no fato  de que sob polarização direta uma junção PN (lado P positivo em relação ao lado N) apresenta baixa resistência (por exemplo, 10 Ohms) e sob polarização reversa terá resistência alta (Maior que 1 Megaohm). O teste pode ser feito com o diodo no circuito ou não, preferivelmente fora do circuito. Quando no circuito, desligar a alimentação e um dos terminais do diodo.

      - Testando o diodo com multímetro digital

Na chave seletora de funções selecione  onde aparece o símbolo do diodo, em seguida ligue o diodo conforme a figura 1.26a. Se o diodo estiver em bom estado, e o terminal positivo (vermelho) do multímetro estiver  do lado do anodo o display dará uma indicação de uma tensão de 600 mV a 700 mV. Com a inversão das pontas a indicação será de circuito aberto, a indicação é um símbolo como o indicado no display na figura 126b.

( a )                                                     ( b )    
Figura 1.26 -  Teste com multímetro digital: ( a ) diodo polarizado diretamente ( b )   diodo polarizado reversamente

O que acontece se o diodo estiver em curto? A figura   1.27 mostra o diodo indicando a mesma condição quando em curto circuito.

( a )                                           ( b )
Figura 1.27: Teste com multímetro digital – diodo em curto circuito

Observação: Existem multímetros que dão  uma indicação   sonora quanto os terminais das pontas de prova estão em curto circuito.

O que acontece se o diodo estiver em aberto? A figura 1.28 mostra o diodo aberto  sendo testado pelo multímetro digital.

( a )                                                                      ( b )

Figura 1.28: Teste com multímetro digital – diodo em aberto

      - Testando o diodo com um multímetro analógico

Os mesmos testes feitos com multímetro digital podem ser feitos com o multímetro analógico. Lembrando que é usado o ohmimetro para efetuar esses testes e que a polaridade da bateria interna é contrária a polaridade nos bornes de saída, figura 1.29.

.

( a )                                                    ( b )
Figura 1.29 -  ( a ) Multímetro analógico ( b ) circuito equivalente interno ohmimetro

Para medir a resistência direta (polarização direta) ligue o diodo ao multímetro como na figura 1.30a, na escala de Rx1. Para medir a polarização reversa, coloque o multímetro em Rx10k conforme figura 1.30b.

( a )                                          ( b )
Figura 1.30 - Teste com multímetro analógico ( a ) diodo polarizado diretamente ( b )   diodo polarizado reversamente

Se o diodo estiver em curto circuito com Rx1 selecionado,  as indicações  serão iguais  a zero em  um sentido  ou no outro, figura 1.31.

( a )                                                       ( b )

Figura 1.31 - Testando  diodo em curto circuito com multímetro analógico

Se o diodo estiver em aberto com Rx10k selecionado, as indicações  serão iguais  a infinito em  um sentido  ou no outro, figura 1.32.

( a )                                      ( b )
Figura  1.32 -  Testando  diodo em aberto com multímetro analógico

    - O Diodo  emissor de luz

O diodo emissor de luz ou LED (Light-Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz) é essencialmente uma junção PN na qual existe uma abertura pela qual é emitida radiação luminosa quando a junção é polarizada diretamente. A radiação pode ser visível (vermelho, amarelo, verde, azul) ou invisível  (Infra-vermelho).

Existem LEDs de diversos tamanhos e LEDs usados para iluminação substituindo lâmpadas incandescentes. Originalmente eram usados em displays, como indicadores de ligado/desligado. Hoje não mais usados em displays devido ao alto consumo de corrente, mas continuam a ser usados para sinalização e até para substituir lâmpadas incandescentes. A figura 1.33 mostra o símbolo (parecido com o do diodo)  e  aspecto físico.

( a )                             ( b )                ( c )
Figura 1.33 -  LED ( a ) símbolo ( b ) aspecto físico ( c ) vista de baixo

Para funcionar adequadamente e acender, O LED  deve ser polarizado de forma a tornar o anodo positivo em relação ao catodo, exatamente como no diodo comum. O valor da corrente é uma especificação do fabricante, data sheet, mas em geral a corrente no LED varia de 10  mA a 30 mA, de acordo com o tamanho do LED.

A figura 1.34  mostra a forma mais simples de polarizar um LED usando uma resistência em serie para limitar a corrente. A tensão entre os terminais do LED pode variar de 1 V a 2 V dependendo da cor e do tamanho do LED.

Figura 1.34 -  Polarizando o LED diretamente (acendendo) ArquivoEletronicaMCP8

Exemplo1:

Calcule a corrente no circuito da figura 1.34 supondo que a tensão no LED é 2 V.

Solução: De acordo com a segunda lei de Kirchhoff vale:

UR= 12 – 2 = 10 V

Portanto a corrente na resistência que é a mesma  no LED vale:

I=10V500Ω=0,02A=20 mA

Exemplo2:

Calcular a resistência para polarizar um  LED com 15 mA sabendo-se que a tensão no LED é  1,5 V e a alimentação é de 24 V.Desenhe o circuito indicando os valores dados.

Figura 1.35  -  Circuito para calcular resistência de polarização do LED

Por observação é efetuada  uma analise do circuito. Por exemplo, a tensão na resistência R vale  VR = 24 – 1,5 = 22,5 V e como a corrente na resistência vale 15 mA, pois está  em serie com o  LED, então o valor de R pode ser calculado por:

R=22,5 V15 mA=1,5 k

Devendo poder dissipar

PD=(22,5)21,5k= 337,5 mW

Devendo-se usa um resistor de 0,5 W

      - Testando o LED

O LED deve ser testado exatamente como um diodo comum, pois é essencialmente uma junção PN também, a diferença é que, quando polarizado diretamente acende. Use a escala de maior corrente (Rx1 ou Rx10) para polarizar diretamente o LED. Se o LED estiver normal o LED acende quando polarizado diretamente e apaga quando polarizado reversamente

( a )                                                    ( b )

Figura 1.36 -  Testando o LED com multímetro analógico ( a ) polarizado diretamente ( b ) polarizado reversamente

    - O Diodo Zener

Diodos Zener ou diodos de referencia são diodos de junção PN com características  especificas em relação ao diodo comum.  São construídos para operar na região de ruptura.  Em polarização direta o Zener se comporta como um diodo comum e em polarização reversa e na região de ruptura opera como regulador de tensão.  A figura 1.37  mostra as regiões de operação do Zener, símbolo e aspecto físico.

( a )                              ( b )                     ( c )
Figura  1.37 - Diodo Zener  ( a ) curva característica    ( b ) símbolo    ( c ) aspecto físico

Os principais valores elétricos de interesse são:

Vznom  é tensão Zener nominal especificada pelo fabricante. A corrente correspondente é chamada IZt ( corrente de teste).

VZmin também chamada de VZk (tensão de joelho) é a menor tensão de regulagem. A corrente correspondente é a mínima corrente que mantém o Zener regulando, IZk (corrente de joelho).

VZmáx é a máxima tensão, que está associada a máxima corrente (IZmáx) permitida sem que o componente seja destruído.

As principais especificações na hora de comprar um Zener são a potencia máxima  e tensão nominal. Por exemplo, você pode encontrar um Zener de 5,6V/0,25W ou 5,6V/0,5W e assim por diante.

A potencia e a máxima corrente máxima  estão relacionados por:

Pmáx=VnomxIZmáx

O valor de IZmin costuma ser uma fração de IZmáx, por exemplo  IZmin=IZmáx10

      - Modelos do Zener

Para analisar os circuitos com Zener podem ser usados  ou o modelo ideal ou o modelo que considera a resistência do Zener .

Modelo ideal

Neste caso considera-se  que a resistência do Zener é nula e portanto  o gráfico desce verticalmente, figura 1.38. O Zener é um receptor ativo (bateria recebendo carga).

( a )                       ( b )                    ( c )
Figura 1.38 -  Modelo ideal para o Zener ( a ) Zener é bateria ideal ( b ) curva característica

Em polarização reversa o Zener se comporta  como uma bateria de valor VZo, que é o mesmo valor da tensão nominal  Vznom, neste caso.   Em polarização direta o Zener se comporta como um diodo comum e com uma bateria de 0,7 V com polaridade contraria a da figura 1.38b.

Modelo com resistência

Neste caso é considerada a resistência do Zener, rZ,  cujo valor é determinado pela inclinação da curva da figura 1.39c.

( a )                                                ( b )                               
Figura 1.39 – ( a ) Modelo do Zener com resistência  ( b ) curva característica

Na figura 1.39b a equação da tensão nos terminais do Zener é:

Vz = VZO+ rz.Iz

VZO é a tensão em vazio (IZ=0)   e rZ a resistência incremental do  Zener. Claramente, a tensão nos terminais do Zener aumenta quando a corrente aumenta.

Polarizando o Zener

A figura 1.40 mostra a polarização de um Zener  de 5,6 V de tensão nominal, para dois valores de fonte de alimentação, 12 V e 15 V. Se a corrente através do Zener estiver entre um valor mínimo (IZmin) e um valor máximo (IZmax) a tensão nos terminais do Zener será aproximadamente constante. No exemplo é um Zener 1N752 de 5,6 V de tensão nominal.

( a )                                                      ( b )
Figura 1.40 -  Zener  polarizado com diferentes tensões de polarização ArquivoEletronicaMCP9

Exemplo3:

Dimensionar os limites para R na figura 1.40a se o Zener tem as especificações 5,6V/0,5W. Considerar que a fonte de alimentação é 12 V. Considerar modelo ideal.

Solução: De acordo com  Pmáx=VnomxIZmáx

Imax     pode ser calculada por:

Imax=500mW5,6V= 89,3mA

O valor mínimo é um décimo do valor máximo, portanto Imin=8,9 mA

O  circuito é desenhado  com o Zener no limite superior de corrente, I=89,3 mA, figura 1.41a.

Figura 1.40 – Polarizando o Zener – Dimensionado R para IZmax

Considerando  que o Zener está regulando VZ=5,6V então VR=12 – 5,6= 6,4 V e logo:

R=6,4V89,3mA=71,6Ω=Rmin

Conclusão: Qualquer valor abaixo de 71,6 Ohms faz a corrente maior que 89,3 mA e queima o Zener.

É desenhado o circuito para calcular o valor máximo permitido de R, isto é, o valor de R não pode ser muito alto senão a corrente no Zener pode cair abaixo de IZmin e o Zener deixa de regular

Figura 1.41 - Polarizando o Zener – Dimensionado R para IZmin

Como o Zener ainda regula  VZ= 5,6 V e portanto VR=6,4 V, logo:

R=6,4V8,9mA= 719Ω=Rmax

Qualquer valor acima  de 719 Ohms faz a corrente menor que 8,8 mA e  o Zener deixa de regular.

Conclusão: Os limites de R para que a tensão nos terminais do Zener seja aproximadamente 5,6 V são Rmax=719 Ohms Rmin=71,6 Ohms.

Se for adotado o valor de 330 Ohms e  o mesmo deve poder dissipar:

P=(6,4)2330=0,124W=124mW

Repita o exercício anterior considerando  a fonte de alimentação de 15V.

      - Testando o Zener

Existem duas formas de testar um diodo Zener: Usando um ohmimetro   ou usando um voltímetro.

Usando um ohmimetro

Como um Zener é basicamente uma junção PN, o teste é semelhante ao usado para testar um diodo comum, isto é, em polarização direta (anodo positivo em relação ao catodo) a resistência medida deve ser baixa enquanto em polarização reversa a resistência deve ser alta.

Usando um voltímetro

Deve ser usado um circuito de forma a polarizar reversamente conforme figura 1.42. Se a corrente através do Zener for suficientemente alta a medida de tensão indicará um valor próximo da tensão Zener. Por exemplo, se o Zener for o 1N752 a indicação deverá ser próxima de 5,6 V.

Figura 1.42 - Testando um diodo Zener medindo VZ

    - Fotodiodo

È um diodo que funciona ao contrario do LED, isto é, ele possui  uma janela na junção por onde  entra radiação luminosa. Essa energia gera pares  elétron - lacuna na região de depleção fazendo aparecer uma corrente cuja intensidade é proporcional à intensidade luminosa. O foto diodo é usado em conjunto com o LEd para a transmissão digital de informação através de uma fibra ótica. Em uma ponta o LED  acende, o que corresponde a nível alto. Do outro lado um foto diodo detecta essa informação.

( a )                                                                  ( b )

( c )

Figura  1.43 - ( a )  e ( b ) polarização do fotodiodo  (  c ) Curva característica

Com o dispositivo no escuro, a corrente no diodo será devido aos portadores minoritários gerados termicamente. Com a incidência de luz na junção a corrente aumentará, pois novos portadores de carga serão gerados.  A corrente total através da junção será dada por :

IT = IS + IIL      onde

IS = corrente de fuga devido aos portadores gerados térmicamente (corrente no escuro).

IIL = corrente devido à radiação incidente.

O foto diodo tem um pico de resposta para certo comprimento de onda, para o qual se produz o máximo de pares elétron-lacuna. A curva de resposta é máxima ao redor do comprimento de onda de 0,85 m para o fotodiodo de silício.

Um exemplo de fotodiodo é o TIL100, projetado para sistemas de controle remoto por infravermelho (IR), fazendo par  com o TIL38 que é um IRED ( diodo emissor infravermelho),. As suas principais características são:

- Corrente no escuro (máx): 50 nA a 10 V

- Corrente no claro (mín.): 10 A a 10V

- Potência dissipada: 150 mW

- Aplicação de diodos

Neste capitulo serão apresentados circuitos com diodos, tais como retificadores, grampeadores, limitadores, multiplicadores e outros.

  - Conversor de CA para CC – Fonte de alimentação

A maioria dos circuitos eletrônicos (celulares, videogames, rádios, CLP etc) necessita para o seu bom funcionamento que sejam alimentados com tensão continua (CC), e como a tensão disponível nas tomadas é alternada (CA), será necessário converter essa tensão CA em tensão CC os circuitos que fazem isso são chamados de conversores de CA para CC, muitas vezes simplesmente fonte de alimentação. A figura 2.1 mostra os blocos constituintes de um conversor CA/CC.

( a )

( b )

Figura 2.1 –  ( a ) conversor CA/CC  ( b ) conversor CA/CC diagrama de blocos

Na figura 2.1a  a saída e entrada dos blocos representam tensões:

Ponto1: Tensão da rede 110  V ou 220V

Ponto 2: Após o transformador, em geral uma tensão  menor que a da rede.

Ponto 3: Depois do retificador, é a tensão pulsante retificada.

Ponto 4: Tensão saída do filtro com pequena ondulação (ripple).

Ponto 5: Tensão regulada pronta para alimentar circuitos eletrônicos.

Teoricamente a tensão na saída deve ser perfeitamente continua, mas na pratica existe uma ondulação ou riplle. Uma medida da eficiência desses circuitos é dada pelo fator de ripple (γ) definido como sendo:

γ%=Valor Eficaz da ondulaçãoValor medio .100

Para exemplificar consideremos a forma de onda da figura 2.2  que é uma tensão continua de 8 V na qual foi adicionada  uma tensão senoidal de 1V de pico, v(t) =8+1.sen(ω.t).

Figura 2.2 – sinal senoidal com adição de offset   ArquivoEletronicaMCP10

Para a forma de onda da figura 2.2 o ripple tem 1 V de pico e 0,707 V de valor eficaz e como a tensão media (continua) vale 8 V o fato de ripple vale:

γ%=0,7078 .100=8,8%

Qual é o limite superior e inferior para o ripple?  A figura 2.3a mostra uma tensão perfeitamente continua de 8 V. Neste caso o valor médio vale 8 V e o valor eficaz da ondulação vale zero (não existe ondulação!!), portanto o valor do fator de ripple vale:

γ%=08 .100=0%

( a )                                    ( b )
Figura 2.3 –  Exemplificado o ripple ( a ) γ%=0%     ( b ) γ%= infinito

No outro extremo um sinal puramente senoidal de 1 V de pico, figura 2.3b tem valor médio zero e valor eficaz igual a 0,707 V, portanto o valor do ripple é infinito, isto é:

γ%=0,7070 .100=infinito

Observação: É claro que  não é permitido   dividir por zero, todos sabemos. O que  foi feito foi uma simplificação de calculo, isto é, qualquer numero dividido por um numero muito pequeno resulta em um numero muito grande, se esse numero pequeno tende para zero o resultado tende para infinito.

  - Retificador de meia onda

A figura 2.4a mostra o circuito. O secundário de um transformador fornece uma tensão senoidal de valor de pico igual Vep. Considerando o modelo de bateria de 0,7 V, no semi ciclo positivo, o diodo conduz quando Ve>0,7V e a tensão na carga será igual a  Ve - 0,7 V. O circuito equivalente é mostrado na figura 2.4b.

(a)                                                 (b)
Figura 2.4: retificador de meia onda (a)  circuito (b)  Circuito equivalente

No semi ciclo  negativo  o diodo fica polarizado reversamente, figura 2.5, portanto ID=IL=0 e VL=0. A tensão no diodo VD=  Ve. A máxima tensão reversa no diodo é Vep.

Figura 2.5: retificador de meia onda  - diodo polarizado reversamente, ve<0.

A figura 2.6 mostra as formas de onda das tensões de entrada, diodo e carga. A tensão senoidal de entrada, Ve no exemplo, 20 Vpico e a tensão na carga, VL, observando que o valor de  pico na carga vale 19,3 Vpico.

Figura 2.6: Retificador de meia onda – Formas de onda da tensão de entrada (Ve), diodo (VD) e  carga (VL)

    - Tensão continua na carga

Um voltímetro para medir tensão continua (VDC ou VCC) ligado na carga, figura 2.7a, mede um valor dado por:

V=Vepico−0,7π

Se a tensão de entrada vale 20 V de pico, o valor da tensão continua ou tensão media na carga valerá:

V=20−0,7π=6,14V

A figura 2.7 mostra a medida da tensão continua, VCC,  e da corrente continua,ICC,  na carga.

( a )                                                                              ( b )
Figura 2.7: Retificador meia onda (a) medida da tensão CC (b) medida da corrente CC na carga e no diodo

ArquivoEletronicaMCP11

    - Corrente continua na carga e no diodo

A corrente continua na carga, ICC, que é igual a corrente no diodo, é a corrente medida por um amperímetro para CC sendo  calculada por:

I=VDCRL

Se no circuito da figura 2.7   RL=50 Ohms então a corrente media no diodo valerá:

I=6,14V50Ω=0,122A=122 mA

Observação: Para esse circuito a corrente no diodo é igual à corrente na carga.

    - Tensão de pico inversa máxima

É a máxima tensão inversa que o diodo pode ser submetido sem que ocorra destruição do diodo (ruptura da junção).  É especificada na folha de dados como VRRM. No retificador de meia onda a máxima tensão reversa que o diodo estará submetido é igual a Vep. Portanto se Ve=20 V pico, a máxima tensão a que ele será submetido de forma inversa é 20 V, devendo portanto VRRM ser maior do que 20 V.

A tabela 1 mostra alguns dos dados obtidos de um manual de diodo que podem ser úteis no projeto de uma fonte de alimentação, lembrando que para maiores informações procurar o manual completo.

Tabela 1:  Alguns valores limites para um diodo comercial

| MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Características Elétricas e máximos limites) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYMBOLS | 1N4001 | 1N4002 | 1N4003 | UNITS |
| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage (Máxima tensão de pico repetitiva) | VRRM | 50 | 100 | 200 | V |
| Maximum Average Forward Rectified Current (Máxima corrente media direta) | IAV | 1,0 |  |  | A |

Exemplo4:

Qual a indicação dos instrumentos na figura 2.8?  Dimensionar o diodo.

Figura 2.8: Medindo a 	tensão media (continua) na carga e a corrente continua na carga e no diodo

O valor de pico da tensão na entrada é: Vep=2.12V≃17V

Logo o valor médio da tensão indicada pelo voltímetro vale:

V=17−0,7π≃5,2V

A corrente continua indicada pelo amperímetro, que é a corrente no diodo e na carga vale:

I=5,2V100Ω≃52mA

A máxima tensão reversa a que o diodo será submetido será igual a 17 V.

Conclusão: No circuito você deve inserir um diodo que tenha capacidade de corrente continua maior que 52 mA e tensão reversa maior que 17 V. Qualquer diodo da tabela 1 pode ser usado.

  - Retificador de onda completa

Nos circuitos retificadores de onda completa o semi ciclo negativo da tensão de entrada será aproveitado. Existem basicamente dois circuitos de onda completa, o circuito com Center  Tap  e o circuito em ponte.

    - Retificador de onda completa com tomada central

No circuito com Center Tap (tomada central) há necessidade de transformador com tomada central no secundário para providenciar duas tensões, Ve1 e Ve2, defasadas entre si de 180o, figura 2.9.

Figura 2.9: Retificador de onda completa com center tap

As tensões Ve1 e Ve2 têm mesma amplitude, mas defasadas de 180o. No semi ciclo positivo, figura 2.10a, Ve1 alimenta o circuito e o diodo D1 conduz e D2 corta. No semi ciclo negativo da tensão de entrada Ve2 alimenta o circuito fazendo D2 conduzir e D1  cortar.

( a )

( b )
Figura 2.10: Retificador de onda completa com center tap (a) semi ciclo positivo (b) semi ciclo negativo

Observar que a corrente na carga é igual a corrente no diodo D1 no semi ciclo positivo e no semi ciclo negativo a corrente na carga é  mesma que no diodo D2. A figura 2.11 mostras as formas de onda das correntes nos diodos e na carga.

Figura 2.11: Formas de onda das correntes  no circuito da figura 2.9

A figura 2.12 mostra as formas de onda das tensões nos secundários (Ve1 e Ve2), tensão nos diodos (VD1 e VD2) e tensão na carga (VL).

Figura 2.12: Formas de onda das tensões   no circuito da figura 2.9

Para medir os valores CC de correntes, na carga e diodo D1, e tensão CC na carga os instrumentos devem ser ligados conforme circuito da figura 2.13. M1 mede a corrente CC (corrente media)  por diodo, M2 mede a corrente CC na carga e M3 a  tensão CC na carga.

Figura 2.13: Retificador de onda completa com center tap – medindo corrente na carga, diodo e tensão  na carga

Se Vep é o valor de pico da entrada então a tensão continua VCC na carga é dada por:

V=2.(Vepico−0,7)π

A corrente continua na carga vale:

I=VDCRL

A corrente continua por diodo é a metade da corrente na carga:

I(diodo)=VDC2.RL

A máxima tensão de pico inverso que cada diodo é submetido  vale:

VINVP=2.Vep

Exemplo5:

No circuito da figura 2.13 a tensão secundaria é 12V+12V. Se a carga for 50 Ohms qual a indicação dos instrumentos M1, M2 e M3? Dimensionar os diodos.

VCC=2.(17−0,7V)π=10,4VSolução: Vep=17 V, portanto  a máxima tensão inversa a que o diodo será submetido é 34 A tensão media (CC) na carga vale:

A corrente  media (CC) na carga vale:

ICC=10,4V50Ω=208 mA

A corrente por diodo vale a metade da corrente na carga, portanto 104 mA.

M1 indica 104 mA, M2 indica 208 mA  e M3 indica 10,4 V.

Qualquer diodo da tabela 1 pode ser usado.

ArquivoEletronicaMCP12

    - Retificador de onda completa em ponte

Em um retificador em ponte não é obrigatório o uso de transformador somente se houver   necessidade de diminuir a tensão. Na figura 2.14  Ve pode ser obtida de um secundário de um transformador. O nome ponte  é derivado da ponte de Wheatstone que é um circuito que tem a mesma forma (quatro braços)

Figura 2.14: Retificador de onda completa em ponte

No semi ciclo positivo da tensão de entrada, figura 2.15a, conduzem D1 e D4, D2 e D3 cortam. No semi ciclo negativo, figura 2.15b, conduzem D2 e D3 e D1 e D4 cortam.

( a )

( b )
Figura 2.15: Retificador de onda completa  em ponte  (a) semi ciclo positivo (b) semi ciclo negativo

Considerações:

- São dois diodos no caminho da corrente, portanto a queda de tensão agora é de 1,4 V então a tensão na carga será a de entrada menos 1,4 V;

- Assim como no retificador  com CT, a corrente por diodo é a metade da corrente na carga;

- A tensão reversa máxima submetida a cada diodo quando está polarizado reversamente é aproximadamente Vep.

Exemplo6:

No circuito da figura 2.14,  Ve=50 V. Se a carga for 50 Ohms qual a indicação dos instrumentos M1, M2 e M3? Dimensionar os diodos.

Figura 2.16: Retificador de onda completa em ponte – medindo corrente na carga, diodo e tensão na carga

Solução:

Vep=50.2=70,5V   e a tensão media na carga vale:

VCC=2.(70,5−1,4V)π=44V=M3

E a  corrente media na carga:

ICC=VCCRL=44V50Ω=880mA=M2

A corrente media por diodo será igual a:

ICC(diodo)=VCC2.RL=44V2.50Ω=440mA=M1

A máxima tensão reversa por diodo é 70,5V, portanto da tabela  ser usados os só podem usados os diodos 1N4002 e 1N4003.

ArquivoEletronicaMCP13

  - Retificadores com filtro capacitivo

Os circuitos retificadores estudados fornecem uma tensão com um ripple muito alto. Para diminuir a ondulação são usados filtros que são constituídos basicamente de elementos reativos como capacitores e indutores. No caso mais comum basta colocar em paralelo com a carga (o circuito eletrônico) um capacitor de valor adequado.

    - Retificador  de meia onda com filtro capacitivo

A figura 2.17a  mostra o circuito, lembrando que na pratica RL representa o circuito e a figura 2.17b as formas de onda na carga e entrada.

( a )

( b )
Figura 2.17: ( a ) Retificador meia onda com filtro capacitivo ( b ) formas de onda

No inicio o capacitor se carrega até aproximadamente o valor de pico da tensão de entrada. Como a resistência na carga é muito baixa (resistência do diodo +resistência do fio do transformador), a carga coincide com a tensão de entrada. Um instante após a tensão atingir o pico o diodo corta e o capacitor começa a descarregar através da resistência RL. Ao mesmo tempo a tensão de entrada está variando. Quando Ve for maior que VC novamente o diodo volta a conduzir carregando o capacitor novamente. O ciclo se repete. A tensão na carga não atinge zero quando sem o capacitor. A tensão na carga oscila entre um valor máximo, que é aproximadamente igual ao valor de pico. O valor mínimo depende da corrente consumida, da freqüência da ondulação e do valor de C. A figura 2.18 mostra a tensão na saída e principais valores.

Figura 2.18: Valores da saída do filtro

Na figura 2.18:

Vmax é a máxima tensão na saída, é aproximadamente Vep.

Vmin é a mínima tensão na saída.

Vrpp é o valor de ripple de pico a pico =Vmax - Vmin

VCC  é a tensão media (continua) na carga = (Vmax+Vmin)/2

O valor do ripple pode ser estimado se o gráfico for aproximadamente linear, e para isso considera-se que o ripple não pode exceder 10% do valor de pico. Nessas condições:

Vrpp=ICCC.f

Onde ICC é o valor da corrente continua consumida pelo circuito, f a freqüência da ondulação (60 Hz para meia onda e 120 Hz para onda completa) e C o valor da capacitância. Observar a consistência da expressão. Se a corrente consumida aumentar, o ripple aumenta. Aumentando C diminui o ripple.

Exemplo7:

Estimar o valor do ripple de pico a pico no circuito da Figura 2.19

Figura 2.19: Retificador meia onda com filtro capacitivo para exercício

Solução: Considerando que a descarga é exponencial e que o valor da tensão no capacitor no instante inicial é 100 V, isto é,  VC(0)=100 V, após aproximadamente 16,66 ms a tensão no capacitor atinge o valor mínimo (ver figura 2.18). Como a constante de tempo vale:

R.C=103.100.10-6=0,1s

A partir da equação da descarga se obtém o valor da tensão mínima.

VC(16,66ms)=100.e−16,66ms100ms=84,6 V

Portanto o valor do ripple de pico a pico vale aproximadamente: 100 - 84,6=15,4V

E, portanto o valor médio da tensão media vale aproximadamente:

VCC=(100+84,6)2=92,3V

Efetue a simulação e compare os valores simulados com os calculados.

ArquivoEletronicaMCP14

    - Retificador de onda completa com filtro capacitivo

O retificador de onda completa permite obter, para os mesmos valores de capacitor e carga do circuito meia onda, uma tensão media maior com um ripple menor. A figura 2.19a mostra o circuito com C.T e a figura 2.18b as formas de onda.

( a )
	
( b )
Figura 2.20:  Retificador de onda completa com filtro ( a ) Circuito C.T ( b ) formas de onda

Exemplo8:

Considere que no circuito da figura 2.18 a tensão nas metades do transformador é 100 Vpico (Ve1 e Ve2), RL=1 k e C= 100 F. Estimar o ripple e o valor médio da tensão na carga.

Solução: Considerando a descarga exponencial e que o tempo de descarga é muito maior que o tempo de carga, a tensão inicial é  100 V e a tensão mínima valerá:

VC(8,33ms)=100.e−8,33ms100ms=92 V

Portanto o valor do ripple de pico a pico vale aproximadamente: 100 - 92=8 V

E, portanto o valor médio da tensão media vale aproximadamente:

VCC=(100+92)2=96V

Efetue a simulação e compare os valores simulados com os calculados.

ArquivoEletronicaMCP15

    - Problema em aumentar C

Em principio, de acordo com a expressão do ripple, basta aumentar muito o valor de C para diminuir o ripple, mas aumentar C diminui o tempo de condução do diodo e isso implica em aumentar a corrente de pico repetitiva para repor a carga do capacitor. A figura 2.21 mostra a tensão na carga, VL, e a corrente no diodo D1 em um retificador de onda completa com C.T e C=100 F.

Figura 2.21: Tensão na carga e corrente em um dos diodos no retificador com C.T, C=100 F

Se o valor de C aumentar, por exemplo, para 200 F, o ripple diminui, diminuindo o tempo de carga e aumentando a corrente, figura 2.22.

Figura 2.22: Tensão na carga e corrente em um dos diodos no retificador com C.T, C=200 F

O diodo deve ter capacidade de suportar essa corrente de pico repetitiva. Quando o circuito é ligado a primeira vez o capacitor se comporta como um curto circuito, a corrente nesse instante aumenta muito e novamente o capacitor deve suportar essa corrente de pico não repetitiva. Quanto maior o valor de C maior o valor dessas correntes, atenção portanto.

ArquivoEletronicaMCP16

Exemplo9:

Para o circuito da figura 2.23 determinar o valor médio da tensão e o ripple de pico a pico.

Figura 2.23: Determinando o valor médio e o ripple

Solução: São dados os valores de C, f e da corrente consumida, logo o ripple pode ser estimado por:

Vrpp=ICCC.f =0,52200.10−6.120=1,89V

Lembrando que f (120 Hz) é a freqüência da ondulação

O valor de pico da tensão de entrada é: Vpico=15.2=21,15V

O valor de pico no capacitor:     Vpicocarga=21,15-1,4=19,75V

O valor médio, VCC vale: VCC=Vpicocarga−Vrpp2=19,75−1,892=18,8V

A figura 2.24 resume o calculado:

Figura 2.24: Valores do exercício resolvido

  - Grampeadores

São circuitos que adicionam um valor médio (offset) a uma tensão alternada. São também chamados de circuitos restauradores  CC.

    - Grampeador negativo sem polarização

No circuito da figura 2.25 no semi ciclo positivo da tensão de entrada o diodo conduz carregando  o capacitor até Vp - 0,7 V, com a polaridade indicada,  onde Vp é o valor de pico da tensão de entrada. Após o capacitor se carregar o diodo corta, e se não houver carga o capacitor mantém a tensão de Vp -0,7 V. Considere que a tensão de entrada é senoidal e de 20 Vp.

( a )                                         ( b )                                             ( c )
Figura 2.25: Grampeador negativo de polarização ( a ) circuito ( b ) diodo conduzindo ( c ) diodo cortado

Após o diodo cortar a relação entre as três tensões é: Vs= Ve – Vc=20.sen.t - 19,3 (V). A representação gráfica é mostrada na figura 2.26.

Figura 2.26: Forma de onda na saída do circuito  ArquivoEletronicaMCP17

    - Grampeador positivo sem polarização

Invertendo o diodo no circuito da figura 2.25 é obtido um grampeador que na saída tem um valor médio positivo, figura 2.27. Para efeitos de cálculos considere que a entrada é senoidal de 20 Vp. O diodo conduz no semi ciclo negativo da entrada

( a )                                         ( b )                                             ( c )
Figura 2.27: Grampeador positivo  sem polarização ( a ) circuito ( b ) diodo conduzindo ( c ) diodo cortado

Após o diodo cortar a relação entre as três tensões é: Vs= Ve + Vc=20.sen.t + 19,3 (V). A representação gráfica é mostrada na figura 2.27.

Figura 2.28: Forma de onda na saída do circuito ArquivoEletronicaMCP18

  - Multiplicadores de tensão

São circuitos que fornecem uma tensão CC múltiplo da tensão de pico de  entrada, desta forma se o valor de pico é VP  pode-se obter 2. VP, 3. VP de uma forma geral   n. VP.  A  figura 2.29 mostra o circuito de um dobrador de tensão.

( a )                                          ( b )

( c )                                                  ( d )
Figura 2.29: Duplicador

A figura 2.30 mostra as formas de onda no circuito considerando que a entrada é senoidal e de 20 Vp. Observe  a forma de onda no ponto A é essencialmente a do circuito grampeador positivo sem polarização . O ultimo diodo, D2, juntamente com o capacitor é um circuito chamado de detector de pico, pois armazena o valor mais alto da tensão na sua entrada, neste caso aproximadamente 2.VP.

Figura 2.30: Formas de onda no circuito duplicador   ArquivoEletronicaMCP19

  - Limitadores de tensão

São circuitos usados para proteção, limitando a tensão a um determinado valor (nível).

    - Limitador positivo sem polarização

No circuito da figura 2.31a se a entrada for positiva e maior que 0,7 V o diodo conduz limitando a 0,7 V a tensão de saída, Vs. Se  a entrada for menor que o,7 V o diodo não conduz e a saída será igual a entrada. A figura 2.31d mostra a curva de transferência que relaciona a saída, Vs com a entrada Ve.

( a )                                           ( b )

              ( c )                                          ( d )

Figura 2.31: Limitador positivo ( a ) circuito ( b ) diodo conduzindo ( c ) diodo cortado  ( d ) curva de transferência       ArquivoEletronicaMCP20

    - Limitador negativo sem polarização

Se o diodo for invertido, figura 2.32, a proteção passa a ser contra excesso de tensão negativa.

( a )                                                     ( b )

( c )                                                          ( d )

Figura 2.32: Limitador negativo ( a ) circuito ( b ) diodo conduzindo ( c ) diodo cortado ( d ) curva de transferência  ArquivoEletronicaMCP22

    - Limitador positivo/negativo

Se dois diodos forem usados, figura 2.33, a limitação será em dois níveis. A saída,  será igual à entrada quando os dois diodos estiverem cortados (-0,7V<Ve<0,7V). Se Ve>0,7 V conduz D1 e D2 corta, a saída será Vs=0,7 V. Se Ve<-0,7 V neste caso D1 corta e D2 conduz a saída será igual a -0,7 V.

( a )                                                         ( b )

                    ( c )                                                                ( d )
Figura 2.33: ( a ) Limitador negativo – positivo( b ) D1 conduzindo D2 cortado ( c ) D2 conduzindo D1 cortado ( d ) D1 e D2 cortados

A figura 2.34 mostra a curva de transferência, VsxVe.

Figura 2.33: Curva característica de transferência do limitador negativo-positivo ArquivoEletronicaMCP23

- Reguladores de tensão

Os reguladores são o ultimo bloco de uma fonte de alimentação. Existem vários  tipos de reguladores, neste item será mostrado o regulador com Zener e o regulador integrado de três terminai.

  - Regulador Zener

A figura 3.1  mostra  o circuito do regulador Zener.  A tensão de entrada Ve  não regulada é proveniente do filtro capacitivo.  No circuito RS tem a finalidade de manter a corrente dentro dos limites na carga e Zener.

Figura 3.1: Regulador Zener

A resistência RL representa um circuito que consome uma corrente  IL, a resistência  RS deve ter valor de forma que a corrente no Zener esteja dentro dos limites máximo e mínimo quando a carga continua a ser alimentada, portanto não pode ser nem muito baixa (queimaria o Zener) nem muito alta (O Zener perderia a regulagem).

Exemplos:

Exemplo10: Considerar que no circuito  da figura 3.1  Ve=12 V ± 10% e a carga consome 100 mA com 5,1 V. Dimensionar  Rs  considerando o Zener de 5,6V/1W

Solução: No pior caso a entrada é máxima  Ve=12+1,2=13,2 V   e impondo corrente máxima no Zener.

IZmáx=1000W5,6V=196mA IZmin=IZmax10=196mA10=19,6mA

Figura 3.2: Regulador  com condições  limites superiores

Considerando que o Zener está regulando a tensão na resistência RS será igual a 8,1 V  e como a corrente em RS vale 296 mA então o valor de RS  nessas condições é:

RS=RSmin=(13,2−5,6)V296mA=25,7Ω
Se o valor dessa resistência for menor que esse  a corrente no Zener será maior que 196 mA destruindo-o.

As condições limites inferiores são quando a entrada for igual a  12V-1,2V=10,8 V e o Zener estiver perdendo a regulagem, figura 3.3.

Figura 3.3: Regulador  com condições  limites inferiores

Considerando que o Zener está ainda está regulando, a tensão na resistência RS será igual a 5,2  V  e como a corrente em RS vale 119,6 mA então o valor de RS  nessas condições é:

RS=RSmáx=(10,8−5,6)V119,6mA=43,5Ω

Se Rs for maior que esse valor a corrente no Zener diminui abaixo do mínimo e o mesmo  perde a regulagem (a tensão cai muito abaixo de 5,1 V).

Adotando Rs=33 Ohms

Simulação: ArquivoEletronicaMCP24

Exercícios propostos:

- Considerando o Zener 1N4735 de 6,2V/0,5W.  No circuito da figura 3.4 calcule os limites que pode ter RL para que o Zener possa operar dentro da região de regulação.

Figura 3.4: Circuito para exercício proposto 1

- Para o circuito da figura 3.5 determine a faixa de Ve que manterá VL em 8 V e não exceda potência máxima nominal do diodo Zener e não perca a regulagem.

Figura 3.5: Circuito para exercício proposto 2

  - Reguladores integrados de três terminais

Os reguladores integrados de três terminais são CI’s que geram uma tensão de referencia fixa entre dois terminais, saída (output) e GND ou entre saida e ADJ.

Existem vários CI’s  de três terminais usados como reguladores  sendo os mais conhecidos os da   família 78XX (reguladores de tensão positiva) e família 79XX (reguladores de tensão negativa) e o regulador LM 317 para fonte ajustável.

    - Reguladores de tensão fixos

São os CI’s da família  78XX  e o seu dual da família  79XX. As letras XX representam o valor da tensão regulada, assim é que 7805 é um regulador que fornece 5 V de tensão regulada, 7812 o regulador fornece 12 V. Da mesma forma 7905 na saída a tensão será -5 V.

A figura 3.6 mostra o circuito típico de um regulador de tensão 7805, figura 3.6a, a entrada não regulada, figura 3.6b, e a saída regulada, figura 3.6c. Observar a simplicidade do circuito.

( a )                            ( b )                         ( c )
Figura  3.6 : Regulador integrado de 3 terminais ( a ) tensão de entrada não regulada ( b ) circuito ( c ) tensão de saída regulada

Para que um  regulador opere de forma adequada a tensão de entrada (VIN) deve ser pelo menos igual a XX+2,5 V,  no caso do 7805 pelo menos 7,5 V. A potencia dissipada no CI é calculada por:

PD=(VIN –VOUT).I

Recomenda-se que o valor mínimo não seja muito maior que o necessário.  Se a diferença (VIN-VOUT) for muito grande a dissipação de potencia pode exceder a máxima permitida, que depende do tipo de encapsulamento. A máxima tensão de entrada é 35 V, mas o fabricante recomenda 25 V para  7805, 30 V para  7812 e 30 V para  7815.

Esses circuitos integrados estão disponíveis em diversos encapsulamentos sendo o mais comum o TO- 220 para 1 A. Outros encapsulamentos possibilitam corretes maiores ou menores. A figura 3.7 mostra os  tipos de  encapsulamento  para o CI 78XX . A entrada (IN) é o pino 1, o pino é o terra (GND) e a saida é no pino 3 (OUT). Para a família 7900 (saida negativa)  o pino 1 é terra, o pino 2 é entrada e o pino 3 saida, cuidado portanto ao usar os

dois integrados. No caso do encapsulamento metálico TO-3  e TO-220 o dissipador é ligado à carcaça (case) sendo a saida (OUT) na família 78XX. Para a família 79XX o dissipador é conectado à entrada (IN).

Figura 3.7: Pinagem dos CI’s da família 78XX  
Fonte: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7815.pdf

Observação: Atenção na identificação, pois existem outros componentes que usam o mesmo tipo de encapsulamento TO-220, tais como transistores, SCR e TRIAC.

O 78XX e 79XX são usados quando se deseja construir uma fonte simétrica para alimentar circuitos com amplificadores operacionais ou circuitos  que tem transistores NPN e PNP.

A figura 3.8 mostra uma fonte simétrica de   +12V/-12V.

Figura 3.8: Fonte simétrica fixa

Exercício resolvido:

    - Regulador de tensão ajustável CI LM  317

Estes reguladores fornecem uma tensão de referencia de 1,25 V entre os dois terminais  OUT  e ADJ. Os principais CIs são LM117 e LM317. A figura 3. 8 mostra  o circuito básico. Se as condições forem satisfeitas (Ve>2,5V+VS) entre o terminal OUT e GND aparece uma tensão de 1,25 V.

Figura   3.8:  Regulador com CI da família 317

A corrente de polarização IADJ é da ordem de 50 A, se I2 for muito maior que esse valor então I1=I2.

I2=1,25VR2   e      VR1=R1.I1=R1.I2=R1.1,25VR2       e como  VS=1,25V+ VR1 resulta:

VS=1,25.(1+R1R2)

Se R1 for ajustável, a tensão na saida variara entre  o mínimo de 1,25 V e o máximo determinado pela relação entre R1 e R2.

Exemplo11: No circuito da figura 3.9 considerando que R1 é uma resistência variável de 1 k e R2=180 Ohms pedem-se: a) Limites para a tensão de saida, Vs  b) Valor mínimo que deve ter a tensão de entrada para o circuito funcionar com os limites do item a). Considerar Ve>2,5V+ Vs

Figura 3.9:  Regulador ajustável para exemplo

Solução: 
a)  A saida mínima é 1,25 V quando R1=0  e será máxima  quando R1=1 k valendo

Vs=1,25.(1+1000180)=8,2V

b) Para haver regulagem   Ve>2,5V+ Vs=2,5+8,2=10,7 V